- 投料的目的

预投数量=过程中的报废数量

- 工单

- 工单类型

  - 新单、复有改：完成工程资料制作，文控发布资料及周期评审通过后才能进行销售订单转工单。（复有改为再次下单的同款产品订单，但是在设计、工艺、规格等有修改，视作新单重新确认生产标准。）

  - 复无改：周期评审通过后进行销售订单转工单。（重复订单，在设计、工艺、规格等均无修改，只需计划周期评审通过后即可转工单，无需重新制作工程资料。）

  - 赠品订单：在工程资料制作，文控发布资料及周期评审都已通过时，对有备品（生产过程中的报废、损耗，或者满足客户潜在的补货、替换需求，在订单计划生产数量之外额外主内的产品）的订单进行同时转工单。（即在原始订单的基础上增加预大率=（预投数量-订单基础数量）/订单基础数量达到够交备品，赠品不需转工单。）

- 工单编码（20位编码）

x-xx-xxxxxxxxxx-xx-xxx-xxx    1-2-9-2-3-3

工单类型   投单次数   销售订单号   销售订单行号   流水号     特征号

成品工单：              10111080016001001000

半成品工单：            10111080016001001101

10111080016001001102

10111080016001001103

成品与半成品的区别在于特征码的最后三位数字

- 生产工单

  - 标准订单

正常工单：SO订单（销售订单 Sales Order）正常转出的成品或半成品工单

10111080016001000000

补投工单：补料：由成品报废产生的补投工单

20111080016001000000

补芯料：由半成品报废产生的补投工单

20111080016001000101

  - 非标准订单

退库返修：指成品退库返修的生产业务

30111080016001000000

转厂工单：受托方加工的内协生产业务

40111080016001000000

签废返修：品质签废后重新返修的生产业务

50111080016001000000

盘盈工单：在线盘点盘盈的物料生产的业务

60111080016001000000

  - 研发工单：

A0112091241701001000

- 物料编码

用于工程MI查询，查找相应的工艺流程

  - 成品物料编码（15位编码）

x-xxxxxxxx-x-xx-xx-x     1-8-1-2-2-1

类别码   流水码   表面处理码    层数码    工艺类型码   外部版本码

100000008H0899A

  - 半成品物料编码 （19位编码）

x-xxxxxxxx-x-xx-xx-x--xxx     1-8-1-2-2-1-4

类别码  流水码  表面处理码  层数码  工艺类型码  外部版本码  半成品

100000008H0899A-101  后三位表示层次结构

- 表面处理码

L （无铅喷锡）                     C （沉镍金）

H（有铅喷锡）                     W （电金喷有铅锡）

F （电镀镍金）                     E （OSP、抗氧化）

T （沉锡）                         S （沉银）

N（光铜板）                       M （无铅银锡）

P  (镍钯金)

X（沉镍金+抗氧化）

J（无铅日秀锡）

- 工艺类型码

01 激光钻孔 1 阶 HDI           11 机械钻孔 1 阶 HDI

02 激光钻孔 2 阶 HDI           12 机械钻孔 2 阶 HDI

03 激光钻孔 3 阶 HDI           13 机械钻孔 3 阶 HDI

04 激光钻孔 4 阶 HDI           14 机械钻孔 4 阶 HDI

21 埋容埋阻板                   22 阶梯板

23 软硬结合板                   24 ≥50Z

25 背板                         26 长短/断金手指板

27 电厚金板                     28 铝、铜、铁基板

29 高频板                       30 高散热板

88 任意阶互联

98 镀金手指                     99 普通板

00 小片板 普通版

- 销售订单转工单

销售订单转工单是在品保部文控发布工程资料后，计划部查询工程制作完成状态，发布状态已通过，库存物料足够的情况下对销售订单转工单。

- 转工单流程

- set、pcs与pnl之间的关系梳理

在PCB（印刷电路板）生产投料场景中，三者是逐级汇总的计量单位，关系如下：

pnl：由多个set组成的“板”或“批次”（每pnl包含固定数量的set，如1pnl=3set）。

set：由多个pcs组成的“套”（每套包含固定数量的pcs，如1set=2pcs）。

pcs：单个PCB板的计量单位（基础单位）。

Pcs

Set

Pnl